固件逆向打包功能修复
会话工作总结

DD-5G (华为 Hi6352 RedCap / OpenWrt fwtool) 固件解包工具迭代记录

日期: 2026-09-22
工作目录: c:\Users\ZH\Desktop\临时文件
工具: 固件解包工具.py（单文件 Tkinter GUI + --cli 双模式）

# 目 录

（打开文档后按 F9 或右键“更新域”即可生成带页码的目录；如弹出更新提示请选“是”）

# 一、会话背景与任务概述

## 1.1 项目背景

用户长期对 DD-5G 系列 5G CPE 路由器固件进行逆向分析（固件为华为 Hi6352 RedCap 平台、OpenWrt-User v24.1.1.101 系统），并将历次分析经验沉淀为一个单文件图形化工具——固件解包工具.py。该工具零三方依赖（GUI 用标准库 Tkinter），包含三个页签: 固件解包、NR 备份、逆向打包，同时提供 --cli 命令行模式。

此前两轮会话已完成: 解包流程的 5 个 Bug 修复（cpio 假成功、fwtool 尾部元数据提取、gzip 实解验证、分段探测、自动剥压缩），以及全分区段表解包（从 initramfs 的 upgrade.sh 解析 fw_full_upgrade 段表，切出 11 个分区并用 jefferson 解出 rootfs），产物与保留目录 MD5 逐字节一致。

## 1.2 本次会话任务

本次会话承接以上工作，完成了两项交付:

任务一（核心）: 根据解包工作流修复工具 Tab3「逆向打包」功能，把 解包工具bare2.0\DD-5G_2.1.11_unpack\partitions 下的 11 个分区重新打包成 DD-5G_2.1.11.bin 这种 OpenWrt fwtool 全量升级固件包。

任务二: 为固件解包工具编写一份带插图的 DOCX 图文使用手册（已交付固件解包工具_图文手册.docx）。

本文档是对上述全部工作的总结叙述。

## 1.3 硬约束

原始 DD-5G_2.1.11.bin（41,595,791 字节）只读，作为字节级对照基准。

所有“*解包文件*”保留目录只读，不做任何改动。

Python 3.13（python 命令）；PowerShell 多命令用“;”不用“&&”。

临时分析脚本统一“_”前缀，交付前删除。

# 二、fwtool 升级包格式的逆向实证

修复打包功能前，先用原始固件和 OpenWrt 官方 fwtool 源码逐字节复核了包格式，所有结论均经真实文件验证，而非记忆推断。

## 2.1 包的整体结构

DD-5G_2.1.11.bin 由两部分组成: 一段 gzip 压缩流 + 紧随其后的 209 字节fwtool 尾部元数据。gzip 解压后得到 49,389,568 字节（0x2F1A000）的分段裸内镜像。

## 2.2 gzip 帧头

实测头部 23 字节:

1F 8B 08 08 35 61 04 6A 02 03 66 69 72 6D 77 61 72 65 2E 62 69 6E 00
│ID│CM│FLG│── MTIME ──│XFL│OS│──── FNAME = firmware.bin\0 ────│

FLG=0x08: 携带原始文件名字段 FNAME=firmware.bin

XFL=0x02: 最大压缩标记; OS=0x03: Unix

MTIME 是厂商打包时间戳（非 0），重打包时设备只要求 zcat 能完整解压

## 2.3 209 字节尾部结构

| 偏移 | 长度 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 8 | 全 NUL —— fwimage_header（version=0, flags=0） |
| 8 | 185 | JSON 元数据文本，以换行符 \n 结尾 |
| 193 | 16 | fwimage_trailer: 魔数+CRC+类型+填充+总长度 |

最后 16 字节尾记录（大端）:

FWx0            魔数 46 57 78 30
DBDB2044        CRC32（大端）
01              type = 0x01 (FWIMAGE_INFO)
00 00 00        3 字节填充
000000D1        size = 209（大端）

JSON 元数据内容（解包时已由工具自动保存为 peeled_0x0.bin.metadata.json）:

{ "metadata_version": "1.1", "compat_version": "1.1", "supported_devices": ["moses"],
  "version": { "version": "v24.1.1.101", "target": "TD-RedCap", "board": "moses", "type": "user" } }

## 2.4 CRC32 算法（关键）

通过下载 OpenWrt 官方 fwtool 源码（fwtool.c / fwimage.h / crc32.h）实证，并用原包数据验证:

使用标准 zlib 多项式 0xEDB88320，初始值 0xFFFFFFFF，但末位不做最终异或（不取反输出）。

覆盖范围 = gzip 整包 + 8 字节 NUL 头 + 185 字节 JSON（含末尾 LF）。

Python 实现: crc = (~zlib.crc32(raw)) & 0xFFFFFFFF

实测: raw 的 finalized crc=0x2424DFBB，取反 = 0xDBDB2044，与原包尾部目标值完全一致。

## 2.5 内镜像段表布局

内镜像按 128K（0x20000）擦除块对齐，11 个分区顺序排列。段表来自 initramfs 内 upgrade.sh 的 fw_full_upgrade 行（skip/count 按十进制）:

| # | 分区 | 块数 | 长度 | 内镜像偏移 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xloader | 4 | 0x80000 | 0x000000 |
| 2 | ptable | 3 | 0x60000 | 0x080000 |
| 3 | mnvdload | 4 | 0x80000 | 0x0E0000 |
| 4 | uce | 3 | 0x60000 | 0x160000 |
| 5 | hiboot | 10 | 0x140000 | 0x1C0000 |
| 6 | dts | 4 | 0x80000 | 0x300000 |
| 7 | m3image | 4 | 0x80000 | 0x380000 |
| 8 | teeos | 8 | 0x100000 | 0x400000 |
| 9 | trusted_fw | 3 | 0x60000 | 0x500000 |
| 10 | kernel | 50 | 0x640000 | 0x560000 |
| 11 | system（尾段） | 到尾 | 0x237A000 | 0xBA0000 |

关键结论: 11 个分区文件直接顺序拼接即为完整内镜像——各固定段长度本身已是块的整数倍，不需要任何额外填充（现有 do_join 的可选 padding 逻辑不适用本格式）。实测拼接结果与 peeled_0x0.bin 逐字节相等。

kernel 段内部还嵌有三个 gzip 成员（teeos cpio、XFL=2 的 Linux 内核 Image、主 initramfs cpio），但重打包时直接使用原始 kernel.bin / system.bin 分区即可保持字节一致，无需从 cpio 重新压缩。

# 三、打包功能的修复实现

全部改动集中在 固件解包工具.py 一个文件中，不影响任何既有解包功能。

## 3.1 新增 fwtool 打包引擎

在 do_join 函数之后新增了四个函数与一组常量:

| 名称 | 作用 |
| --- | --- |
| FWTOOL_LAYOUTS | 内置 moses 段表（11 段的名称与块数，尾段为 0） |
| FWTOOL_DEFAULT_META | 无 metadata.json 时回退的内置默认元数据 |
| fwtool_make_gzip() | 手写 gzip 帧: FLG=FNAME firmware.bin、XFL=2、OS=3 |
| fwtool_load_metadata() | 元数据三级回退: 显式指定→解包保存的 json→内置默认 |
| build_fwtool_package() | 主引擎: 段表拼接→gzip→组装尾部→算 CRC→写文件 |

引擎的处理流程:

逐段读取 partitions 目录下的 <name>.bin，严格校验固定段长度必须等于段表定义；长度不符直接报错拒绝（防止后续段偏移整体错位）。

尾段 system 不校验固定长度（rootfs 重建后长度可变）。

用 zlib.compressobj(level=9, wbits=-15) 生成 raw deflate，自行封装 gzip 头和 CRC32/ISIZE 尾，字段完全可控。

JSON 统一 strip 后补一个 LF；尾部 CRC 按实证算法计算，size 写入 209。

## 3.2 GUI 页签③ 新增入口

路径区新增「fwtool元数据(可空)」输入行与浏览按钮（pk_browse_meta）。

按钮区新增「★分区→fwtool升级包」按钮（t_pk_fwtool 任务）。

源目录选一键解包产出的 partitions 目录；输出留空时自动命名为“<解包目录名去掉_unpack>.repack.bin”，从命名上杜绝误覆盖原包。

页签底部新增蓝色说明文字，解释用法及 mkfs.jffs2 重建 system 段的提示。

## 3.3 CLI 新增子命令

python 固件解包工具.py --cli pack-fwtool <partitions目录>
    -o 输出.bin [--metadata x.json] [--layout moses] [--level 9]

同时更新了文件头部的功能说明文档字符串，并新增 import struct。

# 四、端到端实测与结果

产物全部写入临时目录 _repack_test，全程未覆盖原始固件。验证项目及结果如下:

| 验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| CLI pack-fwtool 正常产出升级包 | 通过（41,632,280 字节） |
| gzip 头字段（FLG/FNAME/XFL/OS） | 与原包格式一致 |
| 新包解压产物 vs peeled_0x0.bin | MD5 完全一致（49,389,568 字节） |
| fwtool 尾部 209 字节结构 | magic/type/size 全部正确 |
| 尾部 JSON vs 原包 | 逐字节相同 |
| 尾部 CRC32 自洽性 | 重算值 == 尾内存储值 |
| 新包按段表再切 11 分区 | 与原 partitions 目录 MD5 全部相同 |
| 固定段长度被破坏 | 正确报错拒绝打包 |
| 缺少 metadata.json | 正确回退内置默认元数据并打包成功 |
| GUI 无窗口冒烟 | 日志出现「==== 完成: 打包 fwtool 升级包 ====」 |
| py_compile / IDE 诊断 | 零错误零警告 |

关于整包 MD5 与原包不同: 这是预期现象。gzip 的 deflate 压缩流不可能逐字节复现（压缩器版本/时间戳均影响输出），但解压后的内镜像完全一致、设备端 fwtool -i 只校验包自身 CRC，因此不影响升级。验收的正确性判据是“解压内镜像一致 + CRC 自洽 + 元数据可解析”，而非整包 MD5 相等。

# 五、修复后的使用方法

## 5.1 未修改任何分区内容（纯粹重组）

GUI: 逆向打包页签 → 源目录选 partitions → 点「★分区→fwtool升级包」

CLI: --cli pack-fwtool <partitions目录> -o 输出.bin

## 5.2 修改了 rootfs 内容后重打包

先在 WSL 内重建 JFFS2 尾段（擦除块 128K、无清理标记）:

wsl mkfs.jffs2 -r system_rootfs -o system.bin -e 0x20000 -n

用新 system.bin 替换 partitions 目录中的旧文件（其余 10 段不动）。

再执行 pack-fwtool；尾段长度可变，引擎不限制其长度。

# 六、附: DOCX 图文使用手册的交付

在核心功能修复之外，本次会话还应要求生成了 固件解包工具_图文手册.docx（约 182KB）。手册用 python-docx 组装、Pillow 手绘 5 张插图（首次尝试的文生图接口只返回“生成中”占位图，逐张 MD5 相同，遂改用 Pillow 自绘），内容包括:

封面与目录

第一章 工具概述（功能定位、运行环境、文件清单）

第二章 安装与启动（含 固件解包工具(双击启动).cmd 启动器逐行原理）

第三章 页签①固件解包（7 个按钮 + 一键智能解包流程）

第四章 页签②NR 备份（查看/校验/解包/打包/一键解锁）

第五章 页签③逆向打包（含新增 fwtool 升级包与尾部结构图）

第六章 CLI 全部 19 个子命令参数表

第七章 DD-5G 解包→修改 rootfs→重打包→验证的完整实战

附录 A: moses 11 段段表；附录 B: 6 个常见问题 FAQ

# 七、关键经验与注意事项

fwtool 包 CRC 是“标准 CRC32 但末位不取反”，Python 中用 (~zlib.crc32(raw)) & 0xFFFFFFFF 表达；覆盖范围含 JSON 末尾的 LF。

分区拼接不能想当然加 padding——必须先用原包实证: 本例 11 段直接拼接即内镜像，固定段长度天然块对齐。

重打包的正确性判据是解压后内镜像字节一致，不是整包 MD5 一致。

固定段长度是段表偏移的锚点，工具必须在打包时强校验并拒绝错段，避免产出刷死设备的坏包。

文生图接口可能返回统一的“生成中”占位图（表现为多张 MD5 完全相同），落盘后应先校验哈希再使用；技术插图用 Pillow 自绘更可靠。

PowerShell 中多命令用“;”分隔；临时脚本“_”前缀、用完即删，保持工作目录整洁。

jefferson 的两个已知坑（UTF-8 环境变量、目标目录须不存在）在工具中已处理，重打包链路不涉及但解包验证时仍需留意。

# 八、交付物与文件清单

| 文件 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 固件解包工具.py | 已修改 | 新增 fwtool 打包引擎、GUI 按钮、CLI 子命令 |
| 固件解包工具_图文手册.docx | 新增 | 带 5 张插图的完整使用手册 |
| 固件逆向打包修复_会话总结.docx | 新增 | 本文档（带 Word 原生目录域） |
| DD-5G_2.1.11.bin | 未改动 | 原始固件，只读对照基准 |
| 解包工具bare2.0\...\partitions | 未改动 | 11 个分区源文件 |
| _repack_verify.py / _repack_test.py / _gui_smoke.py | 已删除 | 临时验证脚本 |
| _fwtool.c / _fwimage.h / _crc32.h / _fwcrc.py | 已删除 | 上轮遗留的 fwtool 源码临时件 |

—— 总结完 ——